पुनश्‍चर्या लोको पायलट  DSL  	 RDDP0469             विषय:- डीजल लोको,    समय-डेढ घंटा      पुर्णांक-50

प्र.1 अ) रिक्त स्थानोकी पूर्ती करे / Fill in the blanks.						11

- ब्रेक सिलिंडर प्रेशर सेट करने के लिये SA9 वाल्व को ---------------------पोजीशन पर रखना चाहिये।

To set brake cylinder pressure keep SA9 valve on -----------------------------position.

- लोकोमोटिव मे फ्लैट टायर की अनुमत सीमा --------------------------मिमी है।

------------------------------mm flat tyre is permitted in locomotive.

- हाई प्रेशर लाईन फटने पर -----------------------------------------------------------द्वारा FIP आइसोलेट करना चाहिये।

FIP is isolated by --------------------------------------------after bursting high pressure pipe line.

- गाडी मे ब्रेक लगाते समय कपलर पर ------------------------------------------------ फोर्स उत्पन्न होता है।

While braking the train -------------------------------------------------force will develop on coupler.

- फ्यूल पम्प मोटर कार्य न करने पर ---------------------------------------सर्किट ब्रेकर का रिसेट होना सुनिश्चित करें।

If fuel pump motor is not working then ensure that -----------------------circuit breaker is in close condition.

- WDG4 लोको में  एक ट्रक आयसोलेट करने के बाद-----------------------------%लोड खींचने में  सक्षम होता है।

After isolating one truck ------------------------------------% of load can be haul by WDG4 loco.

- हाट आयल डिटैक्टर----------------------------------------------------------------सेंटीग्रेट टैम्प्रेचर आपरेट होता है।

Hot oil detector operates at ------------------------0C temperature.

- WDG4/P4 लोको में डैड इंजिन कट आऊट काक------------------------------------------- कम्पार्टमेंट में लगा है।

Dead engine COC is provided in ----------------------------------- compartment in WDG4/P4 loco.

- WDG4/ WDP4 लोको स्टार्ट करते समय प्राइम/स्टार्ट स्विच को-------------------------------सेकिण्ड से अधिक समय तक स्टार्ट पोजीशन मे नहीं रखना चाहिये।

While starting engine of WDG4/P4 loco prime start switch should not hold more than	------------seconds in start position.

- WDM3D लोको मे VCD पेनल्टी ब्रेक लगने के बाद VCD लैम्प ------------------------------- सेकंड के बाद बुझता है  ।

VCD lamp extinguish after ------------------second on application of VCD penalty brake.

- WDM3D लोको मे इन्जिन स्टार्ट करते समय स्टार्ट पुश बटन को-----------------सेकंड से अधिक समय समय तक दबाकर रखना चाहिए ।

While starting the engine, start push button should be press more than ------------------seconds in WDM3D loco.

प्र.1 ब ) सही या गलत लिखिए / write true or false.						10

- फ्यूल आयल प्रेशर गेज 5 kg/cm2 प्रेशर दर्शाता है। 						-----------

Fuel oil pressure gauge is showing 5.0 kg/cm2 pressure.

- ए-9 की फुल सर्विस पोजीशन पर 2.5 kg/cm2 बी.पी. प्रेशर ड्राप होता है।				-----------

Full service position of A9 BP will drop 2.5kg/cm2.

- एफ.पी.बी. ट्रिप होने पर इंजिन आयडल पर आयेगा।						-----------

Engine will comes on idle when FPB trips.

- WDP4 लोको में ब्लैण्डिड ब्रेक की सुविधा उपलब्ध है।						----------

Blended brake facility is available in WDP4 loco

- WDG-4 लोको में CCM के स्थान पर इडक्टर ट्यूब लगी है।            				-----------            Iductor tube is provided in place of CCM in WDG-4 loco.

- WDG-4/WDP-4 लोको में बैट्री नाइफ स्विच नोज रूम में लगा है।	   			-----------

Battery knife switch is located in nose room.

- WDG-4/WDP-4 लोको में इंजिन क्रेंक करते समय सबसे पहले कृमश: काले,सफेद तथा अंत मे 	-----------

पीले सर्किट ब्रेकर ऑन करना चाहिये।

While cranking the engine sequentially first black label then white label and at last

yellow label circuit breaker to be put ON in WDG-4/WDP-4 loco.

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में पानी का तापमान 950 सेंटीग्रेट हो जाने पर लोड मीटर 0 पर आता है।    	-----------

When temp. comes to950 c in microprocessor loco load meter comes to 0.

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में जी.आर1 के स्थान पर टंगी सेंसर लगा है।				-----------

TANGI sensor is provided in place of GR1 in microprocessor loco.

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में हॉट इंजिन अलार्म आने पर थॉटल नॉच कम करना चाहिये।    		-----------

In microprocessor loco throttle notch should be reduced when hot engine

alarm comes.

प्र. 1 स) संक्षेप मे उत्तर उत्तर लिखिए (कोई भी 0 2)।    Write in brief ( any 02). 	       			09

- GFC पिक अप नहीं होता है ।

GFC not pickup.

- WDG4/WDP4 में ट्रैक्शन के समय पावर ग्राउण्ड ।

Power ground traction in WDG4/WDP4.

- WDG4/WDP4 लोको में सर्किट ब्रेकर रिसायकल करने का तरीका ।

Procedure for recycling of circuit breaker in WDG4/WDP4 locos.

- माइक्रोप्रोसेसर लोको में पावर ग्राउंड रिसेट करने का तरीका ।

Procedure for resetting of power ground in micro processor loco.

*	*	*

पुनश्‍चर्या लोको पायलट  DSL  	 RDDP0457              विषय:- डीजल लोको,    समय-डेढ घंटा      पुर्णांक-50

प्र.1 अ) रिक्त स्थानोकी पूर्ती करे / Fill in the blanks.						11

- लोकोमोटिव मे फ्लैट टायर की अनुमत सीमा --------------------मिमी है ।

-----------------------mm flat tyre is permitted in locomotive.

- गाडी स्टार्ट करते समय कपलर पर -----------------फोर्स उत्पन्न होता है।

While starting the train ------------force will develop on coupler.

- WDG4/ WDP4 लोको स्टार्ट करते समय प्राइम/स्टार्ट स्विच को-----------------सेकिण्ड से अधिक समय तक स्टार्ट पोजीशन मे नहीं रखना चाहिये।

While starting engine of WDG4/P4 loco prime start switch should not hold more than ------------seconds in start position.

- हाट आयल डिटैक्टर------------------------सेंटीग्रेट टैम्प्रेचर आपरेट होता है।

Hot oil detector operates at --------------0C temperature.

- WDG4/ WDP4 लोको में  बी.सी. प्रेशर -------------------kg/cm2 होता है।

BC pressure is -------------------kg/cm2 in WDG4/P4 loco.

- WDG4/ WDP4 लोको में CCM के स्थान पर -------------------------------------------लगी है।

-------------------is provided in place of CCM in WDG4/P4 loco.

- WDG4/WDP4 लोको में OSTA की सेटिंग-----------------------------है।

The setting of OSTA is---------------------------------in WDG4/P4 loco.

- WDM3D लोको मे VCD पेनल्टी ब्रेक लगने के बाद VCD लैम्प ----------  --- सेकंड के बाद बुझता है ।

VCD lamp extinguish after ----------------second on application of VCD penalty brake.

- WDM3D लोको मे -------------------0C पानी के तापमान पर 100 %  पावर कम हो जाता है ।

100 % power reduced in WDM3D loco when water temperature reaches to--------------0C.

- PLPB का पुरा नाम ---------------------------------------------------------------------------- है।

Full name of PLPB is ---------------------------------------------------

- WDG4 लोको मे TCC2 TM नं. --------------------------------------को कंट्रोल करती है।

TM no--------------------------------are controlled by TCC1 in WDG4 loco.

प्र.1 ब ) सही या गलत लिखिए / write true or false.						10

- फ्यूल आयल प्रेशर गेज रिलीफ वाल्व का प्रेशर दर्शाता है। 						--------

Fuel oil pressure gauge is showing the pressure of relief valve.

- सुपर चार्जिंग की आवश्यकता फ्यूल आयल के अच्छे कम्बश्चन के लिये है।				--------

For the complete fuel combustion super charging is required.

- पी-32 पावर कांटैक्टर ट्रैक्शन मोटर नं. 2 के लिये है।						--------

P-32 power contactor is provided for Traction motor no. 2.

- WDG-4/WDP-4 लोको में बैट्री नाइफ स्विच नोज रूम में लगा है।	     				--------

Battery knife switch is located in nose room.

- आयसोलेशन स्विच की कुल दो पोजीशन हैं।							--------

Isolation switch has two positions.

- WDG-4 लोको में TSC 5 नॉच तक गियर व क्लच से चलता है तथा 6 नॉच से एक्झास्ट गैसों से चलता है।--------

TSC is driven by clutch & gear up to 5th notch and from 6th notch by exhaust gases in

WDG-4 loco

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में जी.आर2 के स्थान पर बंगी सेंसर लगा है।				--------

BANGI sensor is provided in place of GR2 in microprocessor loco.

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में हॉट इंजिन अलार्म आने पर थॉटल नॉच कम करना चाहिये।    		--------

In microprocessor loco throttle notch should be reduced when hot engine alarm comes.

- एफ.पी.बी. ट्रिप होने पर इंजिन आयडल पर आयेगा।

Engine will comes on idle when FPB trips.   						--------

- WDP4 लोको में CO CO HTSC टाइप की बोगी लगी है।					--------CO CO HTSC type bogie is provided in WDP4 loco.

प्र. 1 स) संक्षेप मे उत्तर उत्तर लिखिए (कोई भी 0 2)। Write in brief( any 02). 	       			09

- WDG4/WDP4 लोको में लाक्ड एक्सल ।

Locked axle in WDG4/WDP4 loco

- WDG4/WDP4 में ट्रैक्शन के समय पावर ग्राउण्ड ।

Power ground traction in WDG4/WDP4

- माइक्रोप्रोसेसर लोको में पावर ग्राउंड रिसेट करने का तरीका ।

Procedure for resetting of power ground in micro processor loco

पुनश्‍चर्या लोको पायलट  DSL  	      RDDP0454              विषय:- डीजल लोको,          पुर्णांक-50

प्र.1 अ) रिक्त स्थानोकी पूर्ती करे / Fill in the blanks.						11

- गाडी स्टार्ट करते समय कपलर पर --------------------------------------------------फोर्स उत्पन्न होता है.

While starting the train -------------------------------------------force will develop on coupler.

- GFC पिकअप न होने पर -----------------एवं---------------------स्विच का आन होना सुनिश्चित करें.

If GFC is not picking up then ensure ---------&---------switch are in close position.

- WDG4/ WDP4 लोको में CCM के स्थान पर ---------------------------------------लगी है.

-----------------------------------------------------is provided in place of CCM in WDG4/P4 loco.

- WDG4/ WDP4 लोको में आयसोलेशन स्विच --------------------------------------------लगा है.

Isolation switch is provided on -------------------------

- WDG4/ WDP4 लोको में बी.सी. प्रेशर --------------------------------------kg/cm2 होता है.

BC pressure is --------------------------------------------kg/cm2 in WDG4/P4 loco.

- हाट आयल डिटैक्टर-----------------------------------------------------सेंटीग्रेट टैम्प्रेचर आपरेट होता है.

Hot oil detector operates at --------------0C temperature.

- WDG4/ WDP4 लोको में फ्यूल टैंक की क्षमता----------------लीटर होती है.

Fuel tank capacity of WDG4/P4 loco is --------------liters.

- WDG4/P4 लोको में L&T स्विच की कुल------------------------------------------पोजीशन होती हैं.

L&T switch have ------------------------------------------------ position in WDG4/P4 loco.

- WDG4 लोको में  एक ट्रक आयसोलेट करने के बाद-------------------%लोड खींचने में सक्षम होता है

After isolating one truck -----------------------------------------% of load can be haul by WDG4 loco.

- WDM3D लोको में VCD ऑपरेट होने पर ---------------------------- कांटैक्टर ड्रॉप हो जाता है

----------------------------------Contactor drops in WDM3D loco after VCD operate.

- WDM3D लोको मे VCD पेनल्टी ब्रेक लगने के बाद VCD लैम्प ----------------- सेकंड के 	बाद बुझता है

VCD lamp extinguish after ------second on application of VCD penalty brake.

प्र.1 ब ) सही या गलत लिखिए / write true or false.						10

- FIP को आयसोलेट करने के लिये फ्यूल रेक को लाक करेंगे.					--------

Fuel rack should be locked to isolate the FIP.

- आफ्टर कूलर के टेल-टेल पाइप से पानी आने पर लोको फेल करें. 				----------

Loco declared fail when water leaking from after cooler tail-tell pipe.

- एफ.पी.बी. ट्रिप होने पर इंजिन आयडल पर आयेगा.						-----------

Engine will comes on idle when FPB trips.

- WDP4 लोको में ईवेंट रिकार्डर लगा है.							----------

Event recorder is provided in WDP4 loco

- WDP4 लोको में ब्लैण्डिड ब्रेक की सुविधा उपलब्ध है.						----------

Blended brake facility is available in WDP4 loco

- WDG-4/WDP-4 लोको में बैट्री नाइफ स्विच नोज रूम में लगा है.				-----------

Battery knife switch is located in nose room.

- आयसोलेशन स्विच की कुल दो पोजीशन हैं.							-----------

Isolation switch has two positions.

- WDG-4/WDP-4 लोको में इंजिन क्रेंक करते समय सबसे पहले कृमश: काले,सफेद तथा 		-----------

अंत मे पीले सर्किट ब्रेकर ऑन करना चाहिये.

While cranking the engine sequentially first black label then white label

and at last yellow label circuit breaker to be put ON in WDG-4/WDP-4 loco.

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में हॉट इंजिन अलार्म आने पर थॉटल नॉच कम करना चाहिये।    		-----------

In microprocessor loco throttle notch should be reduced when hot engine

alarm comes.

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में जी.आर1 के स्थान पर टंगी सेंसर लगा है।				-----------

TANGI sensor is provided in place of GR1 in microprocessor loco.

प्र. 1 स) संक्षेप मे उत्तर उत्तर लिखिए (कोई भी 0 3)। Write in brief( any 03). 	       			09

- BP प्रैशर नहीं बनता है

BP pressure not building up

- WDG4/WDP4 लोको में सर्किट ब्रेकर रिसायकल करने का तरीका

Procedure for recycling of circuit breaker in WDG4/WDP4 locos

- WDG4/WDP4 में ट्रैक्शन के समय पावर ग्राउण्ड

Power ground traction in WDG4/WDP4

- WDG4/WDP4 लोको में लाक्ड एक्सल

Locked axle in WDG4/WDP4 loco

- VCD रिसेट करने का तरीका

Procedure for resetting of VCD in micro processor loco

पुनश्‍चर्या लोको पायलट  DSL  	      FDDP0453              विषय:- डीजल लोको,

प्र.1 अ) रिक्त स्थानोकी पूर्ती करे / Fill in the blanks.						11

- लोकोमोटिव मे फ्लैट टायर की अनुमत सीमा --------------मिमी है।

---------------------------mm flat tyre is permitted in locomotive.

- हाई प्रेशर लाईन फटने पर --------------------------------------------द्वारा FIP आइसोलेट करना चाहिये।

FIP is isolated by ---------------after bursting high pressure pipe line.

- WDG4 लोको में  एक ट्रक आयसोलेट करने के बाद-----------------------------%लोड खींचने में सक्षम होता है।

After isolating one truck ----------------------% of load can be haul by WDG4 loco.

- हाट आयल डिटैक्टर------सेंटीग्रेट टैम्प्रेचर आपरेट होता है।

Hot oil detector operates at --------------0C temperature.

- WDG4/WDP4 लोको में -------------------------------प्रकार का ब्रेक सिस्टम है।

In WDG4/WDP4 -----------------------------------type of brake system is provided.

- WDG4/P4 लोको में L&T स्विच की कुल---------------------------------------------पोजीशन होती हैं।

L&T switch have --------------------------------------------------------- position in WDG4/P4 loco.

- WDG4 लोको में स्टार्ट स्विच -------------------------------------------------------------कम्पार्टमेंट में लगा है।

In WDG4 loco start switch is provided in --------------------------------------------------------room.

- WDG4/ WDP4 लोको स्टार्ट करते समय प्राइम/स्टार्ट स्विच को---------------सेकिण्ड से अधिक समय तक स्टार्ट पोजीशन मे नहीं रखना चाहिये।

While starting engine of WDG4/P4 loco prime start switch should not hold more than ------------seconds in start position.

- WDM3D लोको में VCD ऑपरेट होने पर ----------------------------------------------- कांटैक्टर ड्रॉप हो जाता है।

------------------------------------------------Contactor drops in WDM3D loco after VCD operate.

- WDM3D लोको मे ----------------------------0C पानी के तापमान पर 100 %  पावर कम हो जाता है ।

100 % power reduced in WDM3D loco when water temperature reaches to-------------------0C.

- WDM3D लोको मे इन्जिन स्टार्ट करते समय स्टार्ट पुश बटन को---------------------------सेकंड से अधिक समय समय तक दबाकर रखना चाहिए ।

While starting the engine, start push button should be press more than -------------------seconds

in WDM3D loco.

प्र.1 ब ) सही या गलत लिखिए / write true or false.						10

- फ्यूल आयल प्रेशर गेज रिलीफ वाल्व का प्रेशर दर्शाता है।						----------

Fuel oil pressure gauge is showing the pressure of relief valve.

- TSC सुपर चार्जिंग के लिये लगा है।								----------

TSC is provided for super charging.

- WDP4 लोको में ईवेंट रिकार्डर लगा है।								----------

Event recorder is provided in WDP4 loco

- WDG-4/WDP-4 लोको मे OSTA की सेटिंग 945-1060 आर.पी.एम. है।				---------

Setting of OSTA is 945-1060 rpm inWDG-4/WDP-4 loco.

- WDG-4 लोको में CCM के स्थान पर इडक्टर ट्यूब लगी है।					----------               Inductor tube is provided in place of CCM in WDG-4  loco.

- आयसोलेशन स्विच की कुल दो पोजीशन हैं।							----------

Isolation switch has two positions.

- WDG-4 लोको में TSC 5 नॉच तक गियर व क्लच से चलता है तथा 6 नॉच से एक्झास्ट गैसों से चलता है।---------

TSC is driven by clutch & gear up to 5th notch and from 6th notch by exhaust

gases in WDG-4 loco

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में हॉट इंजि अलार्म 900 सेंटीग्रेट हो जाने पर आता है।				---------

In microprocessor loco hot engine alarm comes at 900C

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में जी.आर1 के स्थान पर टंगी सेंसर लगा है।					----------

TANGI sensor is provided in place of GR1 in microprocessor loco.

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में हॉट इंजिन अलार्म आने पर थॉटल नॉच कम करना चाहिये। 			----------

In microprocessor loco throttle notch should be reduced when hot engine alarm comes.

प्र. 1 स) संक्षेप मे उत्तर उत्तर लिखिए (कोई भी 02)। Write in brief( any 02). 	       			09

- शेड से लोको निकालते समय ALP/LP की ड्यूटी लिखें।

Duties of ALP at the time loco taken over from shed

- WDG4/WDP4 में ट्रक आयसोलेट करने का तरीका।

Procedure for isolation of truck in WDG4/WDP4 locos

- WDG4/WDP4 लोको में लाक्ड एक्सल।

Locked axle in WDG4/WDP4 loco

- VCD रिसेट करने का तरीका।

Procedure for resetting of VCD in micro processor loco

पुनश्‍चर्या लोको पायलट  DSL  	      RDDP0452              विषय:- डीजल लोको,          पुर्णांक-50

प्र.1 अ) रिक्त स्थानोकी पूर्ती करे / Fill in the blanks.						11

- WDG3A लोको में इंजन की हार्स पावर ----------------------------------------------HP होती है.

Engine Horse power of WDG3A loco is--------------------------------------------------------HP.

- WDG3A लोको में------------------------------------------------------------टाइप की बोगी लगी है.

------------------------------------------------------------- Type bogie is fitted in WDG3A loco.

- WDG3A लोको में RTTM में बेल्ट की संख्या--------------------------------------------------होती है.

In WDG3A loco ----------------------------------------------------belts are provided on RTTM.

- GFC पिकअप न होने पर -----------------------------------एवं------------------------स्विच का आन होना सुनिश्चित करें.

If GFC is not picking up then ensure -----------------&-----------------switch are in close position.

- WDG4/ WDP4 लोको में आटो ब्रेक हैण्डल की -----------------------------------पोजीशन होती हैं.

Auto brake handle have ------------------------------------------position in WDG4/P4 loco.

- WDG4/ WDP4 लोको में CCM के स्थान पर -----------------------------------------लगी है.

-----------------------------------------------is provided in place of CCM in WDG4/P4 loco.

- WDG4 लोको मे TCC1 TM नं. -------------------------------------को कंट्रोल करती है.

TM no----------------------------------------------------- are controlled by TCC1.

- WDG4/ WDP4 लोको में  डैड लोको पर कंजक्शन के दौरान बी.सी. प्रेशर ----------------------किग्रा/सेमी2 होता है.

During conjunction braking in dead loco of WDG4/P4 BC pressure will be------kg/cm2

- WDG4 लोको की अधिकतम स्पीड---------------------------------------होती है.

Maximum speed of WDG4 loco is---------------------------------------------------

- WDM3D लोको मे ---------------------------------------------- रिवर्सर कांटैक्टर लगे है

-------------------------------------------Reverser contactor is provided in WDM3D loco.

- WDM3D लोको मे VCD पेनल्टी ब्रेक लगने के बाद VCD लैम्प ---------------- सेकंड के बाद बुझता है

VCD lamp extinguish after ------second on application of VCD penalty brake.

प्र.1 ब ) सही या गलत लिखिए / write true or false.						10

- FIP को आयसोलेट करने के लिये फ्यूल रेक को लाक करेंगे.					---------

Fuel rack should be locked to isolate the FIP.

- TSC सुपर चार्जिंग के लिये लगा है.								---------

TSC is provided for super charging.

- MCBG में हालिंग पावर कम मिलने पर BAP बाई पास स्विच को बाई पास पर रखें.		---------

Kept BAP by pass switch on by pass position when hauling power poor in MCBG

governor loco.

- DEB सर्किट ब्रेकर सायक्लोनिक मोटर के लिये है.						---------

DEB circuit breaker is providing for cyclonic motor.

- WDP4 लोको में CO CO HTSC टाइप की बोगी लगी है.					---------

CO CO HTSC type bogie is provided in WDP4 loco.

- WDG-4/WDP-4 लोको में कम्प्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम लगा है.				---------   Computer control brake system provided in WDG-4/WDP-4 loco.

- WDG-4/WDP-4 लोको में सभी टी.एम. को ठंडा करने के लिये एक ही ब्लोअर लगा है 		---------

जो कि क्लीन एयर कंपार्टमेंट में लगा है.

One TM blower is provided in clean air compartment for cooling of all TM in

WDG-4/WDP-4 Loco.

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में पानी का तापमान 950 सेंटीग्रेट हो जाने पर लोड मीटर 0 पर आता है।    	---------

When temp. comes to950 c in microprocessor loco load meter comes to 0

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में जी.आर1 के स्थान पर टंगी सेंसर लगा है।				---------

TANGI sensor is provided in place of GR1 in microprocessor loco.

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में हॉट इंजिन अलार्म आने पर थॉटल नॉच कम करना चाहिये।    		---------        In microprocessor loco throttle notch should be reduced when hot engine alarm comes.

प्र. 1 स) संक्षेप मे उत्तर उत्तर लिखिए (कोई भी 02)। Write in brief( any 02). 	       		09

- WDG4/WDP4 में ट्रैक्शन के समय पावर ग्राउण्ड ।

Power ground traction in WDG4/WDP4

- माइक्रोप्रोसेसर लोको में VCD रिसेट करने का तरीका ।

Procedure for resetting of VCD in micro processor loco

- WDP-4D लोको मे कैब बदलने का तरीका ।  Procedure for cab changing in WDP-4D loco.

पुनश्‍चर्या लोको पायलट  DSL  	      RDDP0449              विषय:- डीजल लोको,          पुर्णांक-50

प्र.1 अ) रीक्त स्थानोकी पूर्ती करे / Fill in the blanks.						11

- डीजल इंजन को सुपर चार्ज करने के लिये-------------------------------------लगा है.		        ‌

----------------------------is provided for supper charging of diesel engine.

- ब्रेक सिस्टम के लीक आँफ टेस्ट मे -----मिनट मे 0.7 kg/cm2 प्रेशर ड्राप अनुमत है.

In leak of test dropping of 0.7kg/cm2 pressure is permitted in------------------------------------minute.

- गाडी मे ब्रेक लगाते समय कपलर पर ------------------------------- फोर्स उत्पन्न होता है.

While braking the train ----------------------------------force will develop on coupler.

- फ्यूल पम्प मोटर कार्य न करने पर ---------------------------------सर्किट ब्रेकर का रिसेट होना सुनिश्चित करें.

If fuel pump motor is not working then ensure that -------------circuit breaker is in close condition.

- WDG4 लोको में  एक ट्रक आयसोलेट करने के बाद-------------------%लोड खींचने में सक्षम होता है

After isolating one truck --------------% of load can be haul by WDG4 loco.

- WDG4/ WDP4 लोको में  बी.सी. प्रेशर -------------------kg/cm2 होता है.

BC pressure is -------------------kg/cm2 in WDG4/P4 loco.

- WDG4/WDP4 लोको में ------------------प्रकार का ब्रेक सिस्टम है.

In WDG4/WDP4 ---------------------type of brake system is provided.

- WDP4 लोको में स्टार्ट स्विच ----------------कम्पार्टमेंट में लगा है.

In WDG4 loco start switch is provided in --------------------

- WDG4/P4 लोको में L&T स्विच की कुल-----------------------------पोजीशन होती हैं.

L&T switch have ------------------------- position in WDG4/P4 loco.

- WDM3D लोको मे VCD पेनल्टी ब्रेक लगने के बाद VCD लैम्प ------- सेकंड के बाद बुझता है

VCD lamp extinguish after -------------second on application of VCD penalty brake.

- WDM3D लोको मे ---------------0C पानी के तापमान पर 100 %  पावर कम हो जाता है

100 % power reduced in WDM3D loco when water temperature reaches to----0C.

प्र.1 ब ) सही या गलत लिखिए / write true or false.						10

- FIP को आयसोलेट करने के लिये फ्यूल रेक को लाक करेंगे.					--------

Fuel rack should be locked to isolate the FIP.

- आफ्टर कूलर के टेल-टेल पाइप से पानी आने पर लोको फेल करें. 				--------

Loco declared fail  when water leaking from after cooler tail-tell pipe.

- ETS3 पिकअप होने पर इंजन आयडल पर आ जाता है.						--------

Engine comes to idle when ETS3 picks up.

- एफ.पी.बी. ट्रिप होने पर इंजिन आयडल पर आयेगा.						--------

Engine will comes on idle when FPB trips.

- WDP4 लोको में ईवेंट रिकार्डर लगा है.							--------

Event recorder is provided in WDP4 loco

- WDG-4/WDP-4 लोको में कम्प्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम लगा है.				--------

Computer control brake system provided in WDG-4/WDP-4 loco.

- WDG-4/WDP-4 लोको में इंजिन क्रेंक करते समय सबसे पहले कृमश: काले,सफेद तथा		 --------

अंत मे पीले सर्किट ब्रेकर ऑन करना चाहिये.

While cranking the engine sequentially first black label then white label

and at last yellow label circuit breaker to be put ON in WDG-4/WDP-4 loco.

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में जी.आर1 के स्थान पर टंगी सेंसर लगा है।				--------

TANGI sensor is provided in place of GR1 in microprocessor loco.

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में लोड मीटर प्रतिबन्धित क्षेत्र में जाने पर थ्रॉटल नॉच कम करना  चाहिये।	--------

In microprocessor loco throttle notch should be reduced when load meter in restricted

zone.

- मायक्रोप्रोसेसर लोको में हॉट इंजिन अलार्म आने पर थॉटल नॉच कम करना चाहिये।    		--------

In microprocessor loco throttle notch should be reduced when hot engine alarm comes.

प्र. 1 स) संक्षेप मे उत्तर उत्तर लिखिए (कोई भी 02)। Write in brief( any 02). 	       		09

- BP प्रैशर नहीं बनता है

BP pressure not building up

- क्रो बार फायर

Crow bar fire

- WDG4/WDP4 में ट्रैक्शन के समय पावर ग्राउण्ड

Power ground traction in WDG4/WDP4

- माइक्रोप्रोसेसर लोको में पावर ग्राउंड रिसेट करने का तरीका

Procedure for resetting of power ground in micro processor loco